- 发明名称

- 时间敏感网络业务动态调度场景中的批量重配置方法及装置

- 技术领域

本专利涉及计算机网络中的时间敏感网络领域

- 技术背景

物联网、5G、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，加快了传统行业转型升级的步伐，物物互联的通信需求也随之增加。例如在智能制造中，实时控制、边缘计算、数字孪生等应用场景对低延时和高可靠性的承载需求要求非常严格。传统以太网已经不能满足越来越多的数据和广泛分布的网络需求，时间敏感网络（TSN）技术应运而生。时间敏感网络以传统以太网为网络基础，通过时钟同步、数据调度、网络配置等机制，提供确定性数据传输能力。

工业自动化领域主要有离线调度和在线调度两种调度方式。离线调度中，集中式网络配置（CNC）拥有全局视角，能够获得将要调度的所有流的全局信息，计算流的路径后，将流传入求解器，得到流的传输时间安排，以获得可成功调度流的最大化，但是计算过程通常为小时级甚至天级。在线调度则无法事先知道要调度的流的全局信息，每次到来一条流就对其进行处理，规划其路径和传输开始时间，在线调度的计算时间很短，一般为秒级。

为了解现有技术的发展状况，对已有的论文和专利进行了检索、比较和分析，筛选出如下与本发明相关度比较高的技术信息：

论文1：Huang Y等人在2021年IEEE第41次ICDCS会议上发表了“Huang Y, Wang S, Huang T, et al. Online Routing and Scheduling for Time-Sensitive Networks[C]//2021 IEEE 41st International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). IEEE, 2021: 272-281.”。提出了一种基于TAS的在线路由和调度机制。使用可变时隙机制并最小化每个流的发送开始时间。设计了一种新的增量式路由调度算法（IRAS）实现流的动态调度，并采用预路由算法减少计算时间。

论文2：Bülbül N S等人在2022年的NOMS上发表了“Bülbül N S, Ergenç D, Fischer M. Towards SDN-based Dynamic Path Reconfiguration for Time Sensitive Networking[C]//NOMS 2022-2022 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium. IEEE, 2022: 1-9.”。提出并评估了基于SDN的时间敏感网络在线业务调度下的重新配置策略。该文章提出了TSOR-P，TSOR-T，TSOR-U三种重配置策略，根据流到达的频率和当前网络环境中的路径及时间安排，对网络中已存在流的路径和时间进行重新计算，来提高网络中可成功调度的流数量。

- 背景技术的缺陷

现有的TSN在线业务调度场景中，论文1虽然可以在秒级的时间内对新到来的流进行规划，但是它有三个缺陷：（1）在线调度每次只规划一条流的路径和开始时间，计算产生的是较优解，相比于规划全部流的离线调度方式，在线调度方式中可调度成功的流数量比较少，网络的吞吐率比较低；（2）在线调度方式容易导致某些链路上的负载过多，同时另一些链路上的负载较少。产生瓶颈链路的同时，也存在着大量的空闲链路。因此，会导致网络内的链路负载不均衡。（3）在线调度中容易产生可用时隙碎片化的问题，导致零碎的时隙无法被充分使用，造成浪费。论文2提出了全局重配置的方法，每当在线调度完若干条流后，就将网络中所有的流进行重新规划，来优化链路和时间资源的分配，为之后到来的流预留更多资源。可以解决在线调度中吞吐率低和调度成功的流数量少的问题。然而，随着在线调度的流数量的提升，全局重配置算法的运行时间也越来越长，导致后续到来的流可能无法被及时规划，无法满足在线调度中对秒级响应时间的要求。

- 本发明的目的

- 本发明的目的是在TSN在线业务调度场景中，提出一种批量重配置机制，使得在线调度下，每处理若干条流后，选择一部分已调度的流进行重新规划，提高在线调度下调度成功的流数量及网络的吞吐率，平衡网络的资源利用率，减少重配置算法的运行时间，使其可以满足在线调度中对秒级调度时间的要求。

六、本发明的方案

（一）在线调度机制

- 论文1提出了一种在线调度机制。当新的流到来时，通过预路由机制计算出路径集合R。增量路由和调度算法接收路径集合R，对R中的每条路径，输入Cplex求解器尝试求解出该流的发送时间，并要保证与当前网络中其他流的发送时间不冲突。如果计算成功，那么该流调度成功，否则计算下一条路径。如果R中的路径全部计算失败，则该流调度失败。具体步骤如下，后文所述各个符号含义如表1所示。

表1 相关符号说明

| 符号 | 符号说明 |
| --- | --- |
| p | 流路径p，p={en,e2,...,en} |
| e | 网络中的边 |
| fn | fn=(fn.s,fn.d,fn.p,fn.t,fn.size),分别代表流的起始节点，终止节点，流周期，传输时间，数据部分大小 |
| all_simple_path | 计算起始节点到终止节点的所有简单路径 |
| ε | 网络中的边集合 |
| Fc | 网络中已经存在的流的集合 |
| u[f][e] | 取值为0或1。表示流f是否占据边e进行传输 |
| t[f][e] | 代表流f在边e处的开始传输时间 |
| Rk | 路径的节点集合 |
| Rk.e | 路径的边集合 |
| f.D | 流的一跳时间间隔,等于流的传输时间加上传播时延和处理时延，f.D=f.t+t_prop+t_proc |
| f.SST | 流在起始节点的开始发送时间 |
| f.old_path | 流在重配置之前所使用的传输路径 |
| f.new_path | 流在重配置之后所使用的传输路径 |
| AEE | 边的邻接矩阵 |
| sp | 流的超周期，为所有流周期的最小公倍数 |
| bp | 流的基周期，为所有流周期的最大公约数 |
| close | 闭集close，存放已经进行过重配置的流 |

- 1）预路由机制

- 为了避免部分链路拥塞和某些链路利用率较低的问题，论文1设计了一个启发式的预路由算法来均衡比较路径的跳数和路径上已分配的最大流数量。HC代表路径的跳数，它等于路径中除了终止节点以外其他所有路径节点的数量之和。OF[e]代表边e上所承载的其他流的数量，OF则是流路径p上所有边承载其他流的数量最大值，用公式表达为：

- OF=Max(OF[ei]),ei ∈ p

- 然后使用WT对HC和OF进行加权，WT值较小的路径更适合被选择作为路由路径，WT的定义如下：

- WT=HC2(1+|ε|)+OF2(1+|Fc|)

- 预路由算法如表2所示，首先初始化流f，然后计算出从f.s到f.d的所有简单路径ASP（没有重复节点的路径）。随后针对ASP中的每条简单路径，计算路径的WT值，并根据WT值从小到大来对路径进行排序。最后，从排序后的路径中选出若干条，组成路径集合R，传递给在线调度器。

表2 预路由算法

输入: 拓扑G, 新流 fn, u[f][e] 输出: 已排序的路径集合 R

1: 初始化 fn=(fn.s,fn.d,fn.p,fn.t,fn.size) ; 2: 计算fn.s到fn.d之间的所有简单路径集合ASP; - 3: 计算ASP中每条路径p的WT值 4: 根据WT值对ASP中每条路径进行升序排序 5: 取出ASP前若干条路径组成路径集合R; 6: 返回R;

- 2）增量路由和调度机制

- 预路由机制计算出路径集合R后，传递给增量路由和调度机制。该机制确定是否可以在当前网络状态下部署新的流。增量路由和调度算法如表3所示。

表3 增量路由和调度算法

输入: 新流fn, 已存在流集合 Fc,路径集合 R, u[f][e], t[f][e] 输出: 调度结果Result, u[fn][e], t[fn][e]

1: 初始化k=0,u[fn][e]=0, t[fn][e] =∗; 2: while k < len(R) do - 3: 把路径Rk所经过的每条边，记录在u[f][e]中； 4: if路径Rk中的所有边都没有被其他流占据then 5: fn的开始传输时间SST=0; 6: 根据SST，计算流fn在每条边的传输时间，记录在t[f][e]中; 7: 将fn加入Fc; 8: Result = “直接调度成功”; 9: 返回Result, u[fn][e], t[fn][e]; 10: else 11: 创建Cplex求解器模型mdl ; 12: 为mdl添加约束; 13: 通过mdl计算出fn的开始传输时间SST; 14: if SST为大于0的正整数 then 15: 根据SST，计算流fn在每条边的传输时间，记录在t[f][e]中; 16: 将fn加入Fc; 17: Result = “调度成功”; 18: 返回Result, u[fn][e], t[fn][e]; 19: else 20: 把u[fn][e]对应的路径记录清除； 21: k=k+1; 22: continue; 23: end if 24: end if 25:end while 26:Result = “调度失败”; 27:返回Result, u[fn][e], t[fn][e];

- 首先，该算法通过初始化k值为0，来选择排序路径集合R中的第一条路径,并把路由表u[fn][e] 对应的值设置为1。接下来判断路径Rk中的所有边是否都没有被其他流占据，是：意味着fn的路径和所有已分配的路径不重合，fn的调度不需要进入调度解析器，因此直接将fn的发送开始时间SST设置为0，根据SST计算出fn在每条边的传输时间，记录在t[f][e]中，并返回fn可以被直接调度成功的结果。否则，算法将进入调度解析器。

- 调度解析器是建立整数线性规划的模型。由于采用了无等待分组调度机制，因此需要增加三个约束。调度解析器的约束见表4，目标函数见表5。

表4 调度解析器约束

| 约束 | 公式表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传输开始时间约束 | t [f] [e] = t [f] [e] mod f.p , if t [f] [e] ≥ f.p | 若流任意一跳的传输开始时间t [f] [e]大于流周期，则对流周期取模 |
|  | 0 ≤ t [f] [e] ≤ f.p − f.t | 每个端口上的传输在下一周期开始前结束 |
| 无冲突时隙约束 | ∀fn ∈ Fnew, fc∈ Fc, e ∈ε : ∀x ∈ X, y ∈ Y : if (u[fn][e] + u[fc][e] ≥ 2) then (t[fn][e] + x·fn.p ≥ t[fc][e] + y·fc.p + fc.t or t[fc][e]+y·fc.p ≥ t[fn][e]+ x·fn.p + fn.t) with X ={x ∈ N : 0 ≤ x ≤ spfn.p }, Y ={y ∈ N : 0 ≤ y ≤ spfc.p} | 对于新流fn和已存在的任意一条流fc，它们在路径中的每个交换机端口处的传输时间不冲突 |
| 相邻边约束 | ∀ep∈ε,∀en∈ε:ep≠en and AEE[ep][en]=1, ∀f ∈ F : if (u[f][ep] + u[f][en] ≥ 2) then t[f][en] = t[f][ep] +f.D or t[f][en] = t[f][ep] +f.D − f.p | 流在前一条边的传输开始时间，加上一跳路径延迟f.D（如果传输时间超过流的周期，则错开一个周期）等于下一跳的传输开始时间 |

表5 调度解析器目标函数

|  | 公式表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标函数 | minimize (t[fn][Rk.e[0]]) | 最小化流的开始时间 |

- 如果存在满足上述约束的调度解决方案，则求解器输出流的发送开始时间SST，并返回调度成功的结果。否则，将u[fn][e]对应的路径记录清除，并选择下一路径重新执行以上过程。如果遍历所有路径集合仍然没有找到可行的调度方案，则算法返回流 fn 不能被部署的结果。

- 批量重配置机制

- 在线调度机制的基础上，本发明提出了批量重配置机制。批量重配置机制的流程图如表6所示。

表6 批量重配置机制

输入: 拓扑G, u[f][e],t[f][e],流集合 list,重配置周期 K,闭集close 输出: 调度结果Result,u[f][e],t[f][e]

1: if 调度的流数量为K的倍数 then 2: Result=“不进行重配置”; 3: 返回Result,u[f][e],t[f][e]; 4: end if 5: 计算出网络中负载最高的流fmaxROI； 6: 计算出与负载最高流fmaxROI相关的流集合FL； 7: 释放流集合FL中所有流占据的链路和时间资源； 8: 根据新的路径选择标准，为流集合FL中的每个流重新计算路径R； 9: 通过求解器计算FL中所有流的开始传输时间集合list_sst； 10:if list_sst不为空 then 11: 得到每个流的SST，将对应的路径和时间记录在u[f][e]和t[f][e]中； 12: 将流集合FL中的每个流加入闭集close； 13: Result=“重配置成功”; 14: 返回Result,u[f][e],t[f][e]； 15:else 16: 恢复流集合FL中每个流的最初路径和传输时间，恢复u[f][e]和t[f][e]； 17: 将流集合FL中的每个流加入闭集close； 18: Result=“重配置失败”; 19: 返回Result,u[f][e],t[f][e]； 20:end if

- 在批量重配置算法中，先判断调度的流数量是否为K的倍数，如果不是，则停止重配置，算法结束。如果是K的倍数，则继续进行重配置算法。先选出网络中负载最高的流fmaxROI，然后选出和流fmaxROI相关性最高的M-1个流，共同组成流集合FL。释放流集合FL中所有流占据的链路和时间资源，并根据新的路径选择标准，为流集合FL中的每个流重新计算路径R。之后，将流集合FL以及它们对应的路径R传入求解器，根据改进的约束条件和优化目标，来对流集合FL中的流重新计算传输时间。如果存在满足约束的解，则得到流集合FL中每个流的开始传输时间SST，将计算出的路径和时间记录在u[f][e]表和t[f][e]表中。然后将流集合FL中的每个流加入闭集close，之后再次选择重配置的流时，不会再选择到闭集close中的流，并返回调度成功的结果。如果不存在满足约束的解，则恢复流集合FL中每个流的最初路径和传输时间，并且恢复它们在u[f][e]表和t[f][e]表中对应位置的值，并且流集合FL中的每个流加入闭集close。

- 以下解释批量重配置算法中的一些细节：

1）计算网络中负载最高的流

本发明提出了资源占用指数ROI来衡量网络中某个流占据链路资源和时间资源的多少。ROI的定义如下所示：

ROI=Length∗ TransmisssionPeriod

- 其中，Length为流路径跳数，Transmission为流在交换机端口的一跳传输时间，Period为流周期。显然，流路径跳数Length越大，占据的链路资源越多。流传输时间Transmission越大，占据的时隙资源越多。而流的周期Period越小，则流在超周期内传输的次数越多，相应的，占据的链路资源和时间资源就越多。因此，ROI值最高的流，就是本网络中占据资源最多的流。

2）计算与负载最高流相关的其他流

本发明定义了关联度Relevancy，如下所示：

Relevancy=OL ∗ OT

其中，OL为流 fi 与流f 重叠的路径跳数，OT为流 fi 与流f重叠的传输时间长度。OL越大，则流 fi 与流f 重叠的路径跳数越多，因此被优化的可能性就越大。OT越大，则流 fi 与流f重叠的传输时间越长，二者在时间段上的重合度就越大，越有可能优化时间资源的分配。因此，对网络中所有其他流进行遍历，选出关联度Relevancy最高的前M-1个流，与流f组成流集合FL={f,f1,f2,...,fM−1}。

3）优化路径选择标准

传统的在线调度机制，使用上文提到的WT来作为路径选择的衡量标准。该标准只是简单地考虑了路径跳数和路径上的流数量，并未对深层次的原因进行探讨。本发明改进了路径选择的衡量标准，引入了当前网络中链路利用率的方差，提出了新的路径衡量标准WT_variance，定义如下：

WT_variance=HC2(1+|ε|)+new_variance(1+variance_max)

new_variance是流f的路径被加入网络之后，网络的链路利用率方差。variance_max是网络中出现过的链路利用率方差最大值。WT_variance值综合评估了路径长度和路径所带来的链路利用率方差的影响。WT_variance值越小的路径，越适合被作为流的新路径，它可以减少瓶颈链路的出现，为之后到来的流预留出更多资源。

4）改进的约束条件和优化目标

本发明中，除了为FL中的每个流添加表4中所定义的约束之外，还需要额外添加两个约束，如表7所示。

表7 批量重配置阶段需要添加的额外约束

| 约束 | 公式表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FL无冲突时隙约束 | ∀fn ∈ FL, fc∈ FL, fn≠fc, e∈ε : ∀x ∈ X, y ∈ Y : if (u[fn][e] + u[fc][e] ≥ 2) then (t[fn][e] + x·fn.p ≥ t[fc][e] + y·fc.p + fc.t or t[fc][e] +y·fc.p ≥ t[fn][e]+ x·fn.p + fn.t) with X ={x ∈ N : 0 ≤ x ≤ spfn.p}, Y ={y ∈ N : 0 ≤ y ≤ spfc.p} | 对于FL中任意两个不相同的流fn和fc，它们在路径中每个交换机端口处的传输时间不冲突 |
| SST约束 | ∀f ∈ FL,x=[0,0,...0] ,x.length=spbp: x[f.p]·bp<=f.SST<=(x[f.p]+1)·bp with x[f.p]=x[f.p]+1, x[f.p]=x[f.p] mod spf.p | 把流的开始发送时间SST分散在各个传输时间范围中，避免流堆积 |

相比于在线调度，本发明改进了批量重配置阶段的目标函数，如表8所示

表8 批量重配置阶段新的目标函数

|  | 公式表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标函数 | ∀f ∈ FL, minimize (sum(spf.p× f.t × (f.SST mod bp))) | 每个流的SST对基周期取模后，乘上周期和传输时间的权重 |

FL无冲突时隙约束保证了流集合FL中所有流的传输时间不会产生冲突。

传统在线调度的目标函数仅仅是最小化流的开始发送时间，它对不同传输时间、不同周期的流采取相同的衡量标准，会导致大量的流聚集在第一个传输时间范围中进行传输，而其余传输时间范围中的空余时间很少被使用，造成时隙资源的浪费。而本发明提出的SST约束和批量重配置阶段新的目标函数则有效地解决了这个问题。

SST约束使得每个流的开始发送时间限制在不同的传输时间范围中，一方面可以避免不同的流在某一时间段产生聚集，另一方面缩小SST的范围可以加快求解器的计算速度。

批量重配置阶段新的目标函数综合考虑了流的周期和传输时间，不同周期和传输时间的流被赋予不同的权重，使得那些周期较小、传输时间较长的流的开始传输时间SST尽可能小。这样，周期较小、传输时间较长的流占据了传输时间范围的前半部分，使得流的调度更加紧密，有效减少了时隙碎片的产生，能为后续到来的流预留出更多资源。

七、本发明的关键点

本发明的关键点如下。

1、提出了在线调度下的批量重配置机制。每到来若干条流后，选择一部分流重新计算它们的路径和传输时间，以减少瓶颈链路的产生，分散流的传输时间，达到提升网络吞吐率，提升调度成功的流数量的目的。

2、给出负载最高流的定义及计算方法。本发明提出了计算网络中负载最高流的衡量指标ROI，ROI综合考虑了流的路径跳数、流的周期和流的传输时间，ROI最高的流就是网络中占据链路和时间资源最多的流，也是首先应该考虑优化的目标。

3、给出相关流的定义及计算方法。本发明提出了计算其他流 fi和ROI最高流f的关联度Relevancy的方法。Relevancy考虑了流 fi和流f重叠的路径跳数、流 fi和流f重叠的传输时间长度。Relevancy越高的流 fi，与流f在路径和时间上的关联程度就越高，越有可能被优化。

4、优化路径选择。本发明提出了新的路径衡量标准WT_variance。对于传统在线调度机制的路径选择标准来说，只是简单地考虑了路径跳数和路径上流数量的影响。本发明改进了路径选择的衡量标准，引入了当前网络中链路利用率的方差，可以减少瓶颈链路的产生，提升网络的吞吐率和容纳的流数量。

5、优化时间分配。本发明优化了调度求解器的约束和目标函数。传统在线调度简单地把所有流的传输开始时间最小化，会造成某一时间段内流的堆积，造成大量时隙碎片的产生。本发明将流的传输开始时间限制在不同的时间范围内，可以避免流堆积，同时加快求解速度。改进的目标函数则综合考虑了流传输时间长度和流周期带来的影响，使得调度频繁、传输时间较长的流优先被调度，可以减少时隙碎片的产生。

八、本发明的效果

本发明通过java编码来进行仿真实验：

实验①：设计了基于传统在线调度方案和本发明提出的批量重配置方案的对比。仿真结果表明，在线调度机制中加入本发明提出的批量重配置方案，可以提高网络的吞吐率和调度成功的流数量。

实验②：消融实验。设计了传统的在线调度方案、仅优化路径选择的批量重配置方案、仅优化时间分配的批量重配置方案和优化路径选择及优化时间分配的批量重配置方案的对比，仿真结果表明，优化路径选择和优化时间分配在一定程度上都可以提升吞吐率和调度成功的流数量，同时使用二者则可以获得更大程度的提升。

实验③：设计了不同周期组合和不同流大小组合的重配置方案对比，并进行了优化路径选择和优化时间分配的消融实验。仿真结果表明，吞吐率在所有组合下都会有提升，调度成功的流数量在某些组合下会有提升。随着流周期和流大小范围的增大，优化路径选择的重配置方案在调度成功流数量指标上逐渐下降，优化时间分配的重配置方案在吞吐率和调度成功的流数量指标上逐渐提升。

实验④：设计了基于全局重配置方案和本发明提出的批量重配置方案的对比。仿真结果表明，批量重配置方案可以有效的减少计算时间，使得系统能够在秒级时间内响应，满足在线调度的要求。

实验⑤：设计了分组全局重配置方案和本发明提出的批量重配置方案的对比。仿真结果表明，相比于全局重配置，分组全局重配置方案可以扩展到流数量更多的场景，但是随着流数量的增长，该方案的计算时间也随之增长。无法满足在线调度的秒级时间要求。而本发明提出的批量重配置方案的运行时间受流数量的影响较小，可以稳定在秒级时间内计算出结果。

九、本发明的实例

为了评估本发明提出的方案的性能，首先设计仿真实验的条件：

- 网络拓扑：对于实验①、实验②和实验③，使用了添加链路的realistic Orion Crew Exploration Vehicle network拓扑，该拓扑共有44个节点，53条边。对于实验④和实验⑤，使用了工业中常见的雪花拓扑，共有36个节点，36条边。

- 流选择：对于实验①和实验②，使用周期为{1ms,2ms,4ms,8ms}，大小为50-1500字节的流。对于实验③，使用周期为{1ms,2ms,4ms,8ms}、{1ms,2ms,4ms}、{1ms,2ms}和大小为50-1500字节、500-1500字节、1000-1500字节的流进行组合。详细的流组合见表9。对于实验④和实验⑤，使用周期为{0.5ms,1ms,2ms,4ms}，大小为1500字节的流。

表9 实验③使用的流周期和流大小的组合方案

|  | - 流周期集合（ms） | - 流大小范围（byte） |
| --- | --- | --- |
| - 组合1 | - {1，2} | - 1000-1500 |
| - 组合2 | - {1，2} | - 500-1500 |
| - 组合3 | - {1，2} | - 50-1500 |
| - 组合4 | - {1，2，4} | - 1000-1500 |
| - 组合5 | - {1，2，4} | - 500-1500 |
| - 组合6 | - {1，2，4} | - 50-1500 |
| - 组合7 | - {1，2，4，8} | - 1000-1500 |
| - 组合8 | - {1，2，4，8} | - 500-1500 |
| - 组合9 | - {1，2，4，8} | - 50-1500 |

- 机器配置：所有实验都是在服务器上进行。该服务器的CPU为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660，RAM为125G，Linux版本为4.15.0。

- 评价指标

- 1.吞吐率：单位时间内网络成功传输的字节数量。综合考虑了流的大小和周期带来的影响。吞吐率的定义为：i=1nfi.size×(sp/fi.p)sp

- 2.调度成功的流数量：一个超周期内，网络所能调度成功的流的数量。

- 3.一轮重配置平均计算时间：运行一轮批量重配置算法所要花费的计算时间，在线调度下要求该时间为秒级。

- 4.传输时间范围方差：超周期可以划分为若干个时间范围，传输时间范围方差指的是在这些时间范围中所有链路被占用的传输时间的方差。用来衡量流的调度时间在不同时间范围中的分散程度。该指标越低，说明流的调度时间越均匀，流的调度时间集中在某个时间范围内的可能性就越小。

- 5）实验结果

- 对于实验①，仅使用论文1中的在线调度方案：增量路由和调度（IRAS），与本发明提出的IRAS+批量重配置方案（BR）进行对比，实验结果如下图所示。

图1 不同K和M组合下BR方案的吞吐率及提升率对比

图2 不同K和M组合下BR方案的调度成功的流数量及提升率对比

图3 不同K和M组合下BR方案的一轮重配置平均计算时间对比

图4 不同K和M组合下BR方案的传输时间范围方差对比

从以上结果可以看出：（1）增加了BR机制之后，吞吐率和调度成功的流数量均优于原始的在线调度方案。（2）不同K值和M值组合下，BR机制在吞吐率方面提升4.74%～15.31%，在调度成功的流数量方面提升1.67%～4.99%。（3）在大多数组合下，一轮重配置的平均计算时间可以满足在线调度的秒级要求。（4）在传输时间范围方差方面，BR机制可以不同地改善该指标，避免流的调度时间过于集中。（5）当K不变时，随着M的增大，BR方案的吞吐率和调度成功的流数量随之提升，传输时间范围方差逐渐降低，但与此同时，一轮重配置的平均计算时间在提升。（6）当M不变时，随着K的减小，BR方案的吞吐率和调度成功的流数量逐渐增大，传输时间范围方差逐渐降低，一轮重配置的平均计算时间没有明显提升。

对于实验②，对IRAS、BR-TIME（只优化时间分配）、BR-PATH（只优化路径选择）、BR（同时优化时间分配和路径选择）四种调度机制进行了消融实验的对比，结果如下图所示。三种BR方案的K和M均为10。

图5 IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR的吞吐率及提升率对比

图6 IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR的调度成功的流数量及提升率对比

图7 IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR的一轮重配置平均计算时间对比

图8 IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR的传输时间范围方差对比

从以上实验结果可以看出：（1）BR-PATH方案，在吞吐率方面的提升约为0.78%，在流数量方面的提升大约为0.32%。在传输时间范围方差方面，优化效果不明显，过多的流集中在第一个时间范围中进行调度。且一轮重配置平均计算时间大约为30.5s，无法满足在线调度的秒级时间要求。（2）BR-TIME方案在吞吐率方面的提升约为14.66%，在流数量方面的提升大约为4.7%。在传输时间范围方差方面，显著降低了该指标，使得流的传输时间更为均匀。一轮重配置平均计算时间大约为3.5s，满足在线调度的秒级时间要求。（3）BR方案在吞吐率方面的提升约为15%，在流数量方面的提升大约为4.81%。该方案在吞吐率和调度成功的流数量上的提升效果，超过了BR-TIME和BR-PATH，对二者的提升效果进行了叠加，获得了更高的提升率。在传输时间范围方差方面，显著降低该指标，使得流的传输时间更为均匀。一轮重配置平均计算时间大约为3.9s，满足在线调度的秒级时间要求。

对于实验③，对表9中所示的九种不同的流周期和流大小进行组合，并对每种组合下的IRAS、BR-TIME（只优化时间分配）、BR-PATH（只优化路径选择）、BR（同时优化时间分配和路径选择）四种调度机制进行了消融实验的对比，结果如下图所示。三种BR方案的K和M均为10。

图9 不同流组合下IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR吞吐率对比

图10 不同流组合下IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR调度成功的流数量及提升率对比

图11 不同流组合下IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR一轮重配置平均计算时间对比

图12 不同流组合下IRAS、BR-TIME、BR-PATH和BR的传输时间范围方差对比

图13 BR-TIME在不同流组合下的吞吐率和流数量提升率

图14 BR-PATH在不同流组合下的吞吐率和流数量提升率

图15 BR在不同流组合下的吞吐率和流数量提升率

通过以上实验，可以看出：（1）吞吐率方面，在九种不同的流组合下，BR方案在吞吐率方面均有一定的提升，提升范围为1.33%~15%；随着流大小和流周期范围的增大，吞吐率的提升效果也在增强。（2）调度成功的流数量方面，在组合6、组合7、组合8和组合9下，BR方案在调度成功的流数量方面有一定的提升，提升范围在0.61%～4.81%；而在其余的流组合情况下，由于BR方案节省出的链路资源和时间资源被调度频繁、长度更大的流所占据，因此在流数量方面有一定下降，通过分析吞吐率和流数量的关系可以得出这一结论。且随着流大小和流周期范围增大，调度成功流数量的提升效果也在增强。（3）一轮重配置平均计算时间方面，BR-TIME和BR因为限定了流的传输时间范围，加快了求解速度，因此在所有九种流组合下，一轮重配置的平均计算时间均在10s以内，满足在线调度的秒级时间要求；而BR-PATH没有优化时间分配，所以在流周期和流大小组合范围较大时，计算复杂度会增加，因此重配置的计算时间也会较长，在组合7、组合8和组合9的情况下无法满足在线调度的秒级时间要求。但随着流周期和流大小的组合范围逐渐缩小，BR-PATH的计算时间也在减小，因此在其他流组合的情况下，BR-PATH逐渐能够满足在线调度的时间要求。（4）传输时间范围方差方面，由于BR-TIME和BR将流的传输时间均匀分布到各个时间范围中，因此BR-TIME和BR显著降低了传输时间范围方差，使得流的分布更加均匀。BR-PATH并未优化时间分配，因此该指标与IRAS处于同一个数量级。（5）随着流周期和流大小的组合范围的增大，BR-TIME在吞吐率和调度成功的流数量方面的提升效果整体呈现出增强的趋势，吞吐率提升范围在0.84%～14.66%，流数量提升范围在-4.43%～4.71%。（6）随着流周期和流大小的组合范围的增大，BR-PATH在吞吐率和流数量方面没有呈现出明显规律，吞吐率提升范围在0.42%～0.98%，流数量提升范围在0.13%～0.72%。

对于实验④，对IRAS、批量重配置（BR）、全局重配置（GR）三种流调度机制进行对比，实验结果如下图所示。

图16 IRAS、BR和GR吞吐率对比

图17 IRAS、BR和GR调度成功的流数量对比

图18 IRAS、BR和GR一轮重配置平均计算时间对比

图19 IRAS、BR和GR的传输时间范围方差

从以上实验结果可以看出：（1）在20条流、25条流和30条流的情况下，BR方案和GR方案在吞吐率和调度成功的流数量上均相同。（2）在一轮重配置平均计算时间上，BR的时间稳定在0.2s左右，而GR的一轮重配置平均计算时间随着流数量的提升而急剧增长，无法满足在线调度的要求，且在35条流时，GR方案在24小时之后没有返回计算结果。（3）在传输时间范围方差上，BR和GR均可以有效减小该指标，使得流的调度时间均匀到各个传输时间范围中。

对于实验⑤，本发明调度了200条流，并且分析了IRAS、BR、分组全局重配置（GRBG）的调度效果。在分组全局重配置中，我们设置分组的大小分别为10，15，20和25，实验结果如下图所示。

图20 IRAS、BR和不同分组的GRBG吞吐率及增长率

图21 IRAS、BR和不同分组的GRBG调度成功的流数量及增长率

图22 IRAS、BR和不同分组的GRBG一轮重配置平均计算时间

图23 IRAS、BR和不同分组的GRBG的传输时间范围方差

从以上结果可以看出：（1）在将流数量扩展到200条时，相比于最基础的IRAS算法，BR在吞吐率方面有大约17%的提升，在流数量方面，提升了6.8%。相比于GRBG，BR在吞吐率上低1%～4%，在流数量上低1%～2%。（2）BR的一轮重配置平均计算时间在0.5s左右，满足在线调度的要求。GRBG的一轮重配置平均计算时间则随着分组数量的增大而急剧增长。在分组数量为25时，一轮重配置平均计算时间达到了1407s，无法满足在线调度场景的秒级时间要求。（3）BR和GRBG有效降低了传输时间范围方差，流的调度时间更加均匀。